应急物资采购内容及要求

服装单元

冬装/春秋装上衣：

服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装上衣技术规范”要求。

1、面料：100%涤纶短纤维塔丝龙牛津布，颜色为哈佛红/藏青色，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜；耐静水压≥50kPa/min透湿量≥5000g/(㎡·d)。

2、里料：用途为内里下身、帽子里、袖子里、内袋布、两边胸袋布；210T单面涂覆涤丝绸(蓝色)；100% 涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。克重65gm/㎡。

3、反光条：前胸、后背，视觉丽 8710型4cm宽热转移反光膜。

4、热转移反光材料：后背标志，视觉丽8710型热转移反光膜。

5、供应商须提供样品。

6、按形象统一化要求，供应商须提供省内近三年该产品四家以上用户的成交凭证。

冬装/春秋装裤子：

服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装裤子技术规范”要求。

1、面料：100%涤纶短纤维塔丝龙牛津布，颜色藏青色；表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜；耐静水压≥50kPa/min透湿量≥5000g/(㎡·d)。

2、里料：210T单面涂覆涤丝绸(藏青色)；100% 涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。

3、网眼布里料：(藏青色)100%消光长丝、涤丝网眼布，克重55g/㎡。

4、缝纫线：全件缝制；100%涤纶11.8tex X 356。

5、尼龙拉链：前中侧袋5#。

抓绒内胆：

服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装上衣技术规范”要求。

卫生应急服装冬装是在春秋装上衣的基础上增加抓绒内胆，抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着，抓绒内胆拆卸后，外衣可以作为春秋服装。抓绒内胆为360g/㎡，可以抵御-10度以上的严寒。

夏装针织T恤衫：

服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装针织T恤衫技术规范”要求。

1、面料：全棉1/2拉架针织布，颜色白色，克重140～145g/㎡。

2、无纺布衬：白色，领、袖口，8505#。

3、印福建卫生+英文+红花白十字。

衬衫：

服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装裤技术规范”要求。

夏装裤：

服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装裤技术规范”要求。

1、面料：精梳棉与锦纶混纺，颜色藏青色；棉/锦纶：65/35。

2、口袋布：本白色，内里下身、内袋布等，棉精梳涤棉混纺平纹布。

3、无纺布衬：本白色，腰头、袋盖，1025#。

4、缝纫线：全件缝制；100%涤纶。

5、尼龙拉链：前中5#。

6、粘扣带：裤脚口搭扣带、大袋口、小袋口，2cm宽。

7、松紧带：腰头两侧，4cm宽。

8、锦纶横纹织带：大袋盖，2.5cm宽。

9、金属钮：腰头，(牛仔钮) ￠17mm。

10、塑料环：右前裤耳下，内径2cm宽。

多功能马甲：

服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式多功能马甲技术规范”要求。

1、面料：100%涤纶短纤维塔丝龙牛津布，表面防水处理，颜色为哈佛红/藏青色；背面复合乳白色防水透湿TPU膜。

2、里料：全件里料及上下袋，黑色，100% 涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。克重65g/㎡。

3、缝纫线：全件缝制，100%涤纶11.8tex X 3。

4、印福建卫生+英文+红花白十字。

靴子：

设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求。

1、鞋面：一等品全立面牛皮。

2、鞋底：橡胶大底。

3、靴筒：一等品全立面牛皮。

4、内底：合成内底加防穿刺钢板。

5、包头：防砸钢包头。

臂章：

设计制作符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求。

1、臂章正中间印有“红花白十字”图案。

2、图案上面两行文字，第一行是“福建卫生”，第二行是承建单位或队伍所在省份名称。

3、图案下一行文字说明队伍的处置类别。

4、两侧设计是环绕的麦穗图案。

帽子：

1、正中间印有“红花白十字”图案。

2、图案下面两行文字，第一行是“福建卫生”，第二行是FUJIAN HEALTH。

3、为保证突发应急保障与售后技术支持须提供本地企业服务。

帐篷单元

一、概述

1、功能

组合式帐篷单元以《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》为依据，按照一体化解决方案，将卫生应急队伍工作所需营地保障物资整合配置为单元模块，可以为卫生应急队伍提供工作营地，保障基本工作环境需求，并且做到形象统一化、装备制式化。

- 配置

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥帐篷组 | 套 | 1 |
| 2 | 宿营帐篷组 | 套 | 5 |
| 3 | 厕所帐篷组 | 套 | 6 |
| 4 | 淋浴帐篷组 | 套 | 6 |

二、技术参数

1、指挥帐篷组

1、投影尺寸为6.0*5.0*3.0m，肩高≥2m，占地面积≥30㎡。

2、内部尺寸为≥5.5*4.5*2.6m 肩高≥1.9m，内部面积≥24㎡。

3、外披：白色PVC。

4、气柱：0.7mmPVC。

5、内衬：白色舒美绸。

6、地布：灰色PVC。

7、前后门尺寸：1200*2000m（2扇）。

8、窗户尺寸：695*615mm。

9、气柱上安装阀两组（1个充排阀1个安全阀为一组/1个充排阀为一组）。

10、配电动充排泵1台。

11、帐篷配通风口2个阀门口2个（阀盖做长预留功能口位置）。

12、主体结构使用高频热合热封工艺制作。

13、门上边透明袋，右边可插入A4 大小的纸张。

14、底部气柱做沙袋片，在恶劣环境下配合沙袋使用，起到加固作用。

15、工作压力：18~22Kpa。

16、适应温度：-30℃~+70℃。

17、电动泵充气时间：5-8min。

18、抗风等级≤8 级。

19、为保证突发应急保障与售后技术支持须提供本地企业服务。

2、宿营帐篷组

1、整体投影尺寸为≥3.0*2.0*2.0m，肩高≥1.7m，占地面积6.0㎡。

2、整体内部尺寸为≥2.6*1.6*1.9m，肩高≥1.6m，内部面积≥4.3㎡。

3、外披:数码迷彩牛津布或指定颜色牛津布。

4、气柱:0.7mm灰色。

5、内衬:白色舒美绸。

6、地布:灰色PVC。

7、前后门（共2扇)尺寸:700*1700mm。

8、窗户（共4扇)尺寸:600*450mm。

9、气柱上安装阀一组（1个充排阀1个安全阀）。

10、顶篷丝印指定标识。

11、配电动充排泵1台。

12、帐篷配通风口2个阀门口1个（阀口做长预留功能口位置）。

13、气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作。

14、底部气柱做沙袋片，在恶劣环境下配合沙袋使用，起到加固作用。

15、工作压力：18~22Kpa。

16、适应温度：-30℃~+70℃。

17、充气时间：3-5min。

18、防水高度：15cm。

19、为保证突发应急保障与售后技术支持须提供本地企业服务。

3、厕所帐篷组

（1）方便简单快捷

帐篷框架结构，可快速实现搭建或撤收，并以分包形势独立包装，方便移动与运输。且具有可靠的易固定、强度高，强风下正常使用。

（2）组合连接方便

根据需求，可架设帐篷组二顶或多顶帐篷连接成帐篷群，形成整体。架设、撤收方便快捷。

（3）保温及隔热效果好

篷布面料制作过程中采用高科技材料涂层，具备良好的隔离热辐射效果，涂层材料具有低发射率高反射率的特性和空气间层的保温隔热性能，保持帐篷内的环境质量，使帐篷具有良好的保温隔热性能。

4、淋浴帐篷组

（1）方便简单快捷

帐篷主体框架结构，快速完成搭建或撤收，并以分包形势独立包装，方便移动与运输。且具有可靠的承载性能，易固定、强度高，可在8级风下正常使用。

（2）组合连接方便

根据需求，可架设帐篷将二顶或多顶帐篷连接成帐篷群，形成整体。架设、撤收方便快捷。

（3）保温及隔热效果好

篷布面料制作过程中采用高科技材料涂层，具备良好的隔离热辐射效果，涂层材料具有低发射率高反射率的特性和空气间层的保温隔热性能，保持帐篷内的环境质量，使帐篷具有良好的保温隔热性能。

（4）功能配套完善

帐篷配有挂钩、接口、高窗保证帐篷内部冷、暖风的循环效率。

携行单元（每套标准配置）

应急食品

| 序号 | 配置物品 | 配置数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩饼干 | 6 | 质量120g；保质期：≥12个月；高热量，能有效充饥。具有高蛋白低脂肪，富含各种人体所需的营养素，具有体积小、营养丰富、携带方便等优点，适合野外工作人员食用。 |
| 2 | 复合维生素 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 3 | 口香糖 | 1 | 保质期：≥12个月 |

洗漱用品

| 序号 | 配置物品 | 配置数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗发/沐浴液 | 1 | 小于100ml,便携 |
| 2 | 折叠牙刷/牙膏 | 1 |  |
| 3 | 毛巾/小肥皂 | 1 |  |
| 4 | 梳子/小镜子 | 1 |  |
| 5 | 剃须刀/剃须泡 | 1 |  |
| 6 | 防晒霜 | 1 |  |

急救药品

| 序号 | 配置物品 | 配置数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘晕宁 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 2 | 速效救心丸 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 3 | 蛇药 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 4 | 头孢氨苄 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 5 | 黄连素 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 6 | 百服咛 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 7 | 扶他林乳膏 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 8 | 烧伤膏 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 9 | 口服补液盐 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 10 | 云南白药 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 11 | 安全别针 | 5 | 保质期：≥12个月 |
| 12 | 三角巾 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 13 | 医用绷带 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 14 | 创可贴 | 10 | 保质期：≥12个月 |
| 15 | 酒精棉片 | 4 | 保质期：≥12个月 |
| 16 | 烧伤敷料 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 17 | 医用纱布块 | 2 | 保质期：≥12个月 |
| 18 | 医用胶带 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 19 | 镊子/剪刀 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 20 | 止血带 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 21 | 眼垫 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 22 | 单向阀呼吸面罩 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 23 | 高分子急救夹板 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 24 | 一次性乳胶手套 | 1 | 保质期：≥12个月 |
| 25 | 一次性医用口罩 | 1 | 保质期：≥12个月 |

专业防护

| 序号 | 配置物品 | 配置数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 1 | 符合国标GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》; 经消毒处理; 柔软、轻便、透气性好，表面抗湿性达到4级。具有阻隔或降低血液、粉尘、液滴、飞沫，降低细菌、病毒向医护人员传播的功能。 |
| 2 | N95口罩 | 5 | N95口罩，对非油性颗粒物的滤过率达95%以上，对细菌至少有99%有效过滤率。高效滤材，折叠设计，单独包装。良好抗湿性，能阻隔血液和其他传染性体液飞溅物。低致敏，不含天然橡胶及玻璃纤维。良好的适应性，可广泛适应用于各种成人的面型。 |
| 3 | 护目镜 | 1 | 防雾，镜片为聚碳酸酯材料，透明色；可吸收 99% 的紫外线；可内戴近视镜，能和绝大多数眼镜配合佩戴；4个间接气孔，有利眼部呼吸，防止异物进入眼睛。 |
| 4 | 一次性医用口罩 | 10 | 柔软无纺布材质，鼻梁夹的设计可依不同脸型做最舒适的调整，耳带牢固不易掉落。可有效阻隔空气中的微粒飘尘，吸附各种工业废气，减低有害气体对人体呼吸系统的伤害。 结构：三层，配铝条鼻架，橡筋松紧。 款式：耳带式；灭菌方式：环氧已烷。 |
| 5 | 一次性医用手套 | 5 | 采用环氧乙烷消毒灭菌，于医疗检查及卫生防护，预防交叉感染。 |
| 6 | 一次性鞋套 | 2 | 蓝色无纺布制成，弹性开口，大小鞋号均可使用；具有卫生安全，防止污染传播的性能。 |
| 7 | 消毒凝胶 | 1 | 手消毒凝胶采用三氯羟基二苯醚为主要杀毒成分，并与凝胶剂、保湿剂、增稠剂、护肤剂等配制而成。 杀菌谱广，对细菌、病毒、真菌等均有很强的杀灭作用；高效快速，1min内完成消毒；持续消毒，4h内保持有效杀菌作用； 安全，符合消毒产品安全学检测要求。 |
| 8 | 医用垃圾袋 | 2 | 外表黄色，表面印有医疗废物专用警示标识，符合国家《医疗废物管理条例》，《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的要求。 用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物的初级包装，正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔。搬运时，应将装有医疗废物的包装袋可靠密封并置于周转箱内，避免包装袋破裂渗漏而污染环境。 |

| 应急物资装备采购内容报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 单位 | 采购数量 | 单价报价/元 | 金额（单价*数量） |
| 1 | 冬装上衣 | 件 | 5 |  |  |
| 2 | 冬装裤子 | 件 | 5 |  |  |
| 3 | 抓绒内胆 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 夏装裤 | 件 | 35 |  |  |
| 5 | 衬衫 | 件 | 35 |  |  |
| 6 | 夏装针织T恤衫 | 件 | 5 |  |  |
| 7 | 多功能马甲 | 件 | 5 |  |  |
| 8 | 靴子 | 双 | 5 |  |  |
| 9 | 臂章 | 枚 | 35 |  |  |
| 10 | 帽子 | 顶 | 35 |  |  |
| 11 | 皮带 | 条 | 5 |  |  |
| 12 | 指挥帐篷组 | 顶 | 1 |  |  |
| 13 | 宿营帐篷组 | 顶 | 5 |  |  |
| 14 | 厕所帐篷组 | 顶 | 6 |  |  |
| 15 | 淋浴帐篷组 | 顶 | 6 |  |  |
| 16 | 应急食品 | 套 | 35 |  |  |
| 17 | 洗漱用品 | 套 | 35 |  |  |
| 18 | 急救药品 | 套 | 35 |  |  |
| 19 | 专业防护用品 | 套 | 35 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |